UART

Les étapes de développement

1. Définir les adresses et les macros des registres.

2. Configurer l'horloge du périphérique dans RCC.

3. Configurer PA2 et PA3 en fonction alternative.

4. Calculer et configurer le baud rate dans BRR.

5. Activer l'émetteur, le récepteur et USART2.

6. Écrire UART_Transmit(), puis UART_Receive().

- USART1_CR1 - activation, transmission et réception

Le registre CR1 est central pour notre driver.

Bit		Fonction

UE		Active USART1

TE		Active l'émetteur

RE		Active le récepteur

M0, M1		Sélectionnent la longueur des données

OVER8		Choisit le mode de suréchantillonnage

RXNEIE		Autorise l'interruption de réception

TXEIE		Autorise l'interruption lorsque le registre d'émission est disponible

TCIE		Autorise l'interruption de fin de transmission

MME		Active le mode de communication multiprocesseur

Pour un premier driver en 8 bits, sans parité, émission et réception, on utilisera UE, TE et RE. Les bits d'interruption et le mode multiprocesseur ne sont pas nécessaires pour la première version bloquante.

- USART1_CR2 - bits de stop

Le champ STOP[1:0] permet de choisir le nombre de bits de stop. La valeur 00 correspond à un bit de stop, ce qui est le réglage habituel pour une liaison UART classique.

- USART1_CR3 - contrôle de flux et fonctions avancées

EIE : autorise les interruptions liées aux erreurs.

RTSE et CTSE : activent le contrôle de flux matériel RTS/CTS.

Nous les définirons dès maintenant pour compléter les registres, mais ils resteront désactivés dans notre première configuration TX/RX.

6. USART1_ISR - indicateurs d'état

Ces bits serviront à savoir quand transmettre, quand recevoir et si une erreur s'est produite.

- TXE : le registre de transmission accepte une nouvelle donnée.

- TC : la transmission complète est terminée, y compris le dernier bit sur la ligne.

- RXNE : une donnée est disponible à la réception.

- PE, FE, NE, ORE : erreurs de parité, de trame, de bruit et de dépassement.

Pour notre driver bloquant, TXE et RXNE sont indispensables.

7. USART1_ICR - effacement des erreurs

Contrairement à ISR, où les indicateurs sont lus, ICR permet d'effacer certains indicateurs en écrivant un 1 dans le bit correspondant. On n'y effectue donc pas une opération classique de lecture-modification-écriture.

8. USART1_BRR - baud rate

BRR contient la valeur calculée à partir de l'horloge USART et du débit souhaité. Nous n'avons pas besoin de masques individuels pour ses champs dans notre première version : nous calculerons directement la valeur à écrire, en tenant compte du mode OVER8 et de la source d'horloge sélectionnée.